3.2. Хвилі в періодичних та нерівноважних системах.

У попередньому розділі йшлося про хвильові процеси в пасивних та однорідних системах. У багатьох випадках доводиться мати справу також із просторово періодичними системами, які вже розглядались у попередній частині (див. розділ 2.8). Нижче будуть обговорені дисперсійні властивості хвиль у таких системах. Виявляється, що в них можливе поширення хвиль з малими фазовими швидкостями, а також хвиль із від’ємною дисперсією.

Іще більш цікаві явища можна спостерігати в нерівноважних системах, де за рахунок «надлишкової» енергії в принципі можливі генерація та підсилення хвиль. Хвилі в нерівноважних системах будуть розглянуті на прикладі електронного потоку.

3.2.1. Просторові гармоніки.

Будемо розглядати поширення хвиль у довгій лінії (для простоти розглядатимемо лінію без дисперсії), екранованій періодичним екраном (рис.3.2.1). Безпосередньо в лінії маємо звичайну біжучу хвилю:

uz,t=Aexpiωt∓ik0z,		k0=ωc,	c=1L1C1,		(3.2.1)

де С1 та L1 - погонні ємність та індуктивність лінії (див. п.3.1.1).

Прозорість екрану є деякою періодичною функцією координати (рис.3.2.1): вона максимальна навпроти вікон і спадає в проміжках між вікнами. Вважаючи лінію та екран нескінченно довгими, розкладемо функцію прозорості екрану в ряд Фур’є:

Fz=n=−∞∞Cnexpin2πdz,					(3.2.2)

де d - період екрану.

Сигнал за екраном являє собою добуток хвилі в лінії (3.2.1) на функцію прозорості екрану (3.2.2):

Uz,t=uz,tFz=Aexpiωt∓ik0zn=−∞∞Cnexpin2πdz=n=−∞∞ACnexpiωt−i±k0−n2πdz=n=−∞∞Bnexpiωt−iknz,

(3.2.3)

де введені позначення

Bn=ACn,	kn=±ωv0−2πdn.					(3.2.4)

| Рис.3.2.1. Довга лінія з періодичним екраном і функція прозорості екрану. |  |
| --- | --- |

Формула (3.2.3) дає змогу інтерпретувати сигнал за екраном як набір великої кількості гармонік з однаковою частотою, але відмінними амплітудами і хвильовими числами - так званих просторових гармонік. Закон дисперсії просторових гармонік має вигляд (3.2.4). Графіки відповідних дисперсійних залежностей подані на рис.3.2.2.

Легко бачити, що групові швидкості всіх просторових гармонік дорівнюють с, а фазові швидкості, взагалі кажучи, зменшуються за абсолютною швидкістю із зростанням номеру просторової гармоніки:

vn ph=ωkn=c±1−2πnc/ωd.										(3.2.5)

Крім того, серед просторових гармонік трапляються зворотні хвилі (з від’ємною дисперсією), у яких фазова та групова швидкості мають протилежні знаки.

Рис.3.2.2. Просторові гармоніки (1, 2 - пряма та зворотна основні хвилі).

3.2.2. Дисперсія хвиль у періодичних структурах.

Наявність хвиль із малою фазовою швидкістю, в тому числі хвиль з від’ємною дисперсією - це властивість не лише довгої лінії з періодичним екраном, але й будь-яких просторово періодичних структур. Тому такі структури (так звані сповільнюючі структури - гребінка, спіраль, меандр) використовуються для отримання повільних електромагнітних хвиль (із фазовими швидкостями, значно меншими від швидкості світла у вакуумі). Щоб проілюструвати це, повернемося до модельної просторово періодичної структури, розглянутої в розділі 2.8 - ланцюжка контурів із ємнісним зв’язком. Дисперсійне рівняння для неї має форму (2.8.13):

ωk=ω02sinka2.

Графік цієї залежності в широкому діапазоні зміни хвильового числа поданий на рис.3.2.3.

Рис.3.2.3. Дисперсійна крива для хвиль у ланцюжку контурів з ємнісним зв’язком.

Як бачимо, і в цьому випадку в системі спостерігаються прямі та зворотні хвилі з малою фазовою швидкістю. Справді, сусідні періоди дисперсійної кривої відрізняються тим, що набіг фази на одну ланку структури змінюється на 2, а, отже, відповідно змінюється і фазова швидкість хвилі (при тій самій груповій швидкості). Зокрема, фазова швидкість може стати від’ємною (при додатній груповій), завдяки чому й виникають зворотні хвилі.

Аналізуючи хвилі в інших періодичних структурах (див., наприклад, п.3.1.6), легко переконатися, що вказані властивості спостерігаються і в них.

3.2.3. Хвилі в електронному потоку: опис моделі та вихідні рівняння.

Розглянемо початково однорідний потік електронів з однаковими швидкостями v0, що рухаються в деякому середовищі з діелектричною проникністю  паралельно до осі z. Нехай середній об’ємний заряд цього потоку, за модулем рівний еп0, скомпенсований позитивно зарядженими іонами, які ми надалі вважатимемо нерухомими (оскільки їхня маса на 3-4 порядки перевищує масу електронів). Вважатимемо всі збурення концентрації електронів (а, отже, й породжуване ними електричне поле Е) залежними лише від координати z. Така ідеалізована модель в реальності відповідає руху пучка в сильному поздовжньому магнітному полі, яке придушує відхилення електронів у поперечному напрямку. Зарядова компенсація пучка при стаціонарній інжекції забезпечується за рахунок часткової іонізації залишкового газу, що завжди наявний в реальних експериментах.

Для опису даної моделі скористаємося рівнянням неперервності (законом збереження заряду), рівнянням руху для електронів (за другим законом Ньютона) та теоремою Гауса (в диференціальній формі), які для одновимірного випадку набувають вигляду:

∂n∂t+∂∂znv=0;				m∂v∂t+v∂v∂z=−eE;

∂∂zεE=−4πnn−n0.					(3.2.6)

Тут -п=п(z,t) та v=v(z,t) - відповідно миттєва концентрація (п>0) та швидкість електронів, прив’язані до фіксованої точки простору (ейлерові координати). У лівій частині рівняння руху враховано, що

dvdt=∂v∂t+∂v∂z∂z∂t=∂v∂t+v∂v∂z.

Система (3.2.6) істотно нелінійна: перше рівняння містить похідну за координатою від добутку пv, друге - від квадрату швидкості.

3.2.4. Дисперсія хвиль просторового заряду.

Лінеаризуємо систему (3.2.6). Для цього шукатимемо її розв’язки у формі

nz,t=n0+nz,t,		n0>>nz,t;			(3.2.7)

vz,t=v0+vz,t,		v0>>vz,t.

Тоді електричне поле формально має той самий порядок мализни, що й змінні складові густини та швидкості електронів. Лінеаризована система набуває вигляду:

∂n∂t+v0∂n∂z+n0∂v∂z=0;			∂v∂t+v0∂v∂z=−emE;

∂E∂z=−4πeεn.							(3.2.8)

Підставимо розв’язок системи (3.2.8) у вигляді гармонічної хвилі:

nz,t=nmexpiωt−ikz;			vz,t=vmexpiωt−ikz;

Ez,t=Emexpiωt−ikz.											(3.2.9)

Тоді замість (3.2.8) отримаємо однорідну систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд:

ω−kv0nm−kn0vm=0;			ω−kv0vm+emEm=0;

−ikEm+4πεnm=0.						(3.2.10)

Прирівнюючи до нуля визначник системи (3.2.10), можна отримати дисперсійне співвідношення для хвиль в електронному потоку:

ω−kv02=ωB2ε,							(3.2.11)

де використано позначення

ωB=4πn0e2m							(3.2.12)

- «пучкова» частота (електронна ленгмюрівська частота, що відповідає густині електронів у пучку).

Будемо розглядати граничну задачу (див. п.3.1.3), тобто задачу про поширення в просторі хвиль заданої частоти. Розв’язуючи дисперсійне рівняння (3.2.11) щодо хвильового числа, можна отримати:

k1,2=ω∓ωB/εv0.						(3.2.13)

Корені k1 та k2 відповідають швидкій та повільній хвилям просторового заряду (ХПЗ) електронного потоку. Відповідні графіки дисперсійних залежностей (для вакууму, =1) подано на рис.3.2.4. З графіків видно, що для тієї самої частоти швидка ХПЗ справді має більшу фазову швидкість, ніж повільна. Групова швидкість обох хвиль однакова і дорівнює швидкості електронного потоку v0.

| Рис.3.2.4. Дисперсійні залежності для швидкої (1) та повільної (2) хвиль просторового заряду електронного потоку. |  |
| --- | --- |

Хвилі просторового заряду - це одночасні збурення густини та швидкості електронів і електричного поля в електронному потоку. Електричне поле виникає через те, що збурення густини електронів не встигають компенсуватися за рахунок важких іонів. ХПЗ дещо нагадують акустичні хвилі, але згущення електронів тепер розсмоктуються не за рахунок сил газокінетичного тиску, а за рахунок кулонівських сил.

Нехай у нерухомому зарядово скомпенсованому електронному газі існують власні коливання на його ленгмюрівській частоті (3.2.12), миттєва амплітуда яких гармонічно змінюється в просторі:

n~cosωBt exp−ikz.

Перетворивши cos t за формулою Ейлера, ці коливання можна формально інтерпретувати як пару зустрічних хвиль із однаковими амплітудами:

n~expiωBt−ikz+exp−iωBt−ikz.

Перейдемо тепер у систему координат, що рухається щодо електронного газу зі швидкістю v0: z'=z-v0t. Тепер збурення густини електронів матиме вигляд пари хвиль, що рухаються в одному напрямку (при kv0>B), але з різними фазовими швидкостями:

n~expikv0+ωBt−ik {z'+expikv0−ωBt−ik {z'.

Це й будуть хвилі просторового заряду. Їхній закон дисперсії визначається формулою (3.2.11) (для вакууму, =1).

3.2.5. Хвилі просторового заряду в провідному середовищі.

В електроніці надвисоких частот відомий так званий резистивний підсилювач, будова якого зрозуміла з рис.3.2.5. Електронний пучок на шляху від електронної гармати до колектора проходить через спіраль, потім рухається в середині провідного кожуха, потім проходить іще одну спіраль. Якщо на першу спіраль подати вхідний сигнал, з другої спіралі можна зняти підсилений сигнал.

Рис.3.2.5. Принципова схема резистивного підсилювача: 1 - електронна гармата; 2 - електронний пучок; 3 - колектор; 4, 5 - вхідна та вихідна спіралі; 6 - провідний кожух.

Щоб описати механізм підсилення, можна скористатися моделлю, описаною в п.3.2.3, прийнявши, що середовище, в якому рухається електронний потік, є провідним. Як відомо, електричні властивості такого середовища можна описати комплексною діелектричною проникністю

ε=ε'−iε'',	ε''=i4πσω,					(3.2.14)

де  - активна провідність середовища.

Підставляючи (3.2.14) до (3.2.13), можна отримати:

k1,2=k1,2'+ik1,2'',						(3.2.15)

де в найпростішому випадку слабкої провідності (<<)

k1,2'=ω∓ωB/εv0,		k1,2''=∓ωBε''2v0ε'3/2.		(3.2.16)

Підставивши (3.2.15)-(3.2.16) до (3.2.9), бачимо, що в провідному середовищі швидка ХПЗ згасатиме за законом exp(-|kz|), а повільна - навпаки, зростатиме за законом exp(|kz|). Останнє явище і використане в резистивному підсилювачі.

3.2.6. Хвилі з додатною та від’ємною енергією.

Для того, щоб з’ясувати механізм зростання повільних ХПЗ в провідному середовищі, підрахуємо густину енергії електронного потоку, в якому збуджено хвилю просторового заряду. Будемо враховувати лише кінетичну енергію електронів. Тоді її миттєву густину можна записати у формі:

Wz,t=12mnz,tv2z,t.					(3.2.17)

Миттєві значення швидкості та концентрації електронів визначаються співвідношеннями (3.2.7)-(3.2.9), де згідно загального правила за методом комплексних амплітуд слід брати дійсні частини від величин (3.2.9):

nz,t=n0+nmcosφ;		vz,t=v0+vmcosφ;		(3.2.18)

φ=ωt−kz.

Підстановка (3.2.18) до (3.2.17) дає:

Wz,t=12mn0v02+2n0v0vm+nmv02cosφ+

+2nmv0vm+n0vm2cos2φ+nmvm2cos3φ.		(3.2.19)

Усереднимо миттєву густину енергії за періодом коливань (або на довжині хвилі). Тоді, оскільки

cosφ=0,	cos2φ=12,	cos3φ=0,

вираз (3.2.19) набуде вигляду

W=W0+ΔW,						(3.2.20)

W0=m2eρ0v02,		ΔW=m4e2nmv0vm+n0vm2.

Величина W0 визначає густину енергії незбуреного електронного потоку. Величина W обумовлена збуренням хвилі просторового заряду, тому її природно вважати густиною енергії хвилі.

Врахуємо перше з рівнянь (3.2.10) та явний вигляд хвильових чисел швидкої та повільної ХПЗ (3.2.13):

nmn0=kω−kv0vm=±ω∓ωB/εωB/εvmv0			(3.2.21)

(як і в (3.2.13), верхній і нижній знаки відповідають швидкій та повільній ХПЗ). В більшості реальних випадків для не дуже сильних пучків

ω>>ωB/ε,							(3.2.22)

тому

nmn0≈±ωεωBvmv0.						(3.2.23)

Враховуючи (3.2.23), перепишемо вираз для густини енергії хвиль у формі:

ΔW1,2=m4n0vm2±2ωεωB+1≈±mn0vm2ωε2ωB.		(3.2.24)

Як видно з (3.2.24), швидка хвиля просторового заряду несе додатну енергію (W1>0). Іншими словами, на збудження цієї хвилі треба витратити деяку енергію. Це найбільш типова ситуація. А от повільна хвиля просторового заряду несе від’ємну енергію (W20), тобто при її збудженні в електронному потоку енергія виділяється. Така ситуація можлива лише в нерівноважних системах, де відсутність збурень не обов’язково відповідає мінімуму енергії. Тому поняття хвиль з від’ємною енергією можна ввести, наприклад, для активних середовищ лазерів та мазерів (середовища з інверсною заселеністю рівнів), для ланцюжка, складеного з тунельних діодів чи діодів Ганна (середовища з від’ємною в’язкістю), та інших подібних систем.

Щоб зрозуміти, чому швидка ХПЗ несе додатну енергію, а повільна - від’ємну, звернемося до рис.3.2.6, побудованого на основі співвідношень (3.2.18) та (3.2.23). У швидкій ХПЗ, як видно з рис.3.2.6, електронні згустки (максимуми концентрації) рухаються швидше, ніж електронний потік у цілому, тому для збудження такої хвилі треба прискорити більшість електронів, надавши системі деяку енергію. Навпаки, в повільній ХПЗ електронні згустки рухаються повільніше, ніж потік в цілому, тому для її збудження треба сповільнити більшість електронів, відібравши енергію від системи.

Тепер можна повернутися до пояснення роботи резистивного підсилювача. В провідному середовищі поле ХПЗ викликає струм, протікання якого супроводжується виділенням тепла Джоуля, тобто має місце відбір енергії від електронного пучка. При цьому збуджена в пучку хвиля з додатною енергією (швидка ХПЗ) буде згасати, а хвиля з від’ємною енергією (повільна ХПЗ), навпаки, зростатиме. Такий ефект, коли хвиля з від’ємною енергією віддає енергію на дисипацію, а її амплітуда при цьому зростає, дістав у літературі назву дисипативної нестійкості.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.2.6. Миттєві розподіли в просторі концентрації та швидкості електронів для швидкої (а) та повільної (б) хвиль просторового заряду. |  |

Контрольні питання до розділу 3.2.

3.2.1. Чи завжди в періодичних структурах можуть спостерігатися сповільнені прямі та зворотні хвилі?

3.2.2. Чому в періодичних структурах виникають повільні хвилі?

3.2.3. Як співвідносяться інтенсивності просторових гармонік із різними номерами?

3.2.4. Чи можливі хвилі з від'ємною енергією в рівноважному середовищі? Відповідь обґрунтувати.

3.2.5. Наведіть декілька прикладів систем, у яких можуть існувати хвилі з від’ємною енергією.

3.2.6. У яких випадках дисипативні властивості середовища описують за допомогою комплексної частоти, а в яких - за допомогою комплексного хвильового числа?

3.2.7. В неоднорідному середовищі між швидкою та повільною ХПЗ електронного пучка з’являється зв’язок. До яких ефектів він може привести?

3.2.8. З яких міркувань обирають довжину резистивного підсилювача?

Задачі до розділу 3.2.

3.2.1. Розрахувати амплітуди просторових гармонік, якщо функція прозорості екрану має вигляд:

а) Fz=cos22πzd;

б)Fz=;

в)Fz=sin2πzd.

3.2.2. Оцінити оптимальну довжину резистивного підсилювача, вважаючи, що початкова глибина модуляції пучка за швидкістю складає 0.1%.

3.2.3. Знайти просторовий інкремент повільної ХПЗ в плазмі на частоті p. Діелектрична проникність плазми визначається формулою

εω=1−ωP2ωω−iν,

де p - електронна ленгмюрівська частота,  - частота зіткнень електронів з іонами та нейтральними атомами.

3.2.4. Побудувати графіки залежності

а) просторового;

б) часового

інкременту повільної хвилі просторового заряду електронного потоку від провідності середовища та від швидкості електронного потоку.

3.2.5. Врахувати внесок електричного поля до енергії хвиль просторового заряду. Чи впливає він на знак енергії хвиль?

3.2.6*. Побудувати залежності просторового та часового інкрементів хвиль у холодній плазмі, пронизуваній електронним пучком. На яких частотах вони досягають максимуму? В якому частотному діапазоні має місце нестійкість за відсутності зіткнень?

Див. задачу 1.1.13.

Спіралі виступають в ролі сповільнюючих структур, в яких швидкість електромагнітних хвиль близька до швидкості пучка (див. п.3.2.1). Електромагнітні хвилі в спіралі і ХПЗ в пучку виявляються зв’язаними, і між ними можливий обмін енергією (див. нижче п.п.3.3.1-3.3.2).

Інколи користуються також поняттям хвиль із нульовою енергією.