1.11. Автоколивання.

Нагадаємо, що автогенератори, або автоколивні системи - це системи, в яких за відсутності зовнішнього періодичного впливу можуть виникати і встановлюватись періодичні коливання. Властивості цих коливань мало залежать від початкових умов і визначаються властивостями самої системи. Автогенератори - це різновид неавтономних (або нерівноважних) нелінійних дисипативних систем. Саме за рахунок неавтономності (нерівноважності) забезпечується надходження енергії, необхідної для підтримання незгасаючих коливань.

Прикладами автогенераторів можуть служити механічні та електронні годинники, автогенератори періодичних коливань в радіотехніці (LC-автогенератори, RC-автогенератори, мультивібратори в автоколивному режимі, блокінг-генератори та ін.). До виникнення автоколивань зводиться й відоме в авіації явище флатера (вібрація крила, що виникає при перевищенні деякої критичної швидкості польоту і може призвести до руйнування літака).

1.11.1. Виведення нелінійного рівняння автогенератора Ван-дер-Поля.

Класичною в теорії коливань є схема автогенератора Ван-дер-Поля, досліджена в 1920х - 30х роках Ван-дер-Полем та О.О.Андроновим. Вона подана на рис.1.11.1а.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.11.1: а - схема автогенератора Ван дер Поля; б - прохідна характеристика (1) та її апроксимація кубічною параболою (2). |  |

Для адекватного опису роботи такого автогенератора слід врахувати нелінійність прохідної характеристики транзистора. Якщо робоча точка знаходиться на середині робочої ділянки (рис.1.11.1б), у розкладі в ряд Тейлора основну роль відіграватимуть непарні ступені аргументу. Обмежившись кубічною нелінійністю, запишемо апроксимацію прохідної характеристики у вигляді:

ICTU=I0+SU−SU33K2.						(1.11.1)

Апроксимація (1.11.1) відповідає реальній характеристиці при –K<U<K (рис.1.11.1б).

Запишемо для змінних складових струму та напруги рівняння за другим законом Кірхгофа для коливного контуру автогенератора:

LdiLdt+riL−1CiCdt=0.						(1.11.2)

Напруга на вторинній обмотці трансформатора, що прикладається між затвором та витоком польового транзистора, буде

U=MdiLdt.							(1.11.3)

За І законом Кірхгофа

iC+iL=iCT.							(1.11.4)

Продиференціюємо (1.11.2), виключимо іС за допомогою (1.11.4), а іСТ запишемо за допомогою співвідношень (1.11.1) (виключивши постійну складову) та (1.11.3). В результаті отримаємо:

Ld2iLdt2+rdiLdt+iLC−1CMSdiLdt−M3S3K2diLdt3=0.		(1.11.5)

Позначивши

w02=1LC,	α=MSLC−rL,		g=M3S3K2LC,				(1.11.6)

запишемо остаточно (iLx):

x−α−gx2x+w02x=0.							(1.11.7)

Рівняння (1.11.7) відоме в літературі як рівняння Релея.

Диференціюванням та замінами x→x, 3 рівняння Релея зводиться до рівняння Ван дер Поля:

x−α−gx2x+w02x=0.							(1.11.8)

1.11.2. Умови самозбудження автогенератора.

Вважатимемо виконаною умову

α>0.										(1.11.9)

З урахуванням явного вигляду  (1.11.6) перепишемо її у вигляді

MS/rC>1.									(1.11.10)

Тепер врахуємо, що M/L= є коефіцієнт зворотного зв’язку автогенератора (відношення напруги на затворі транзистора до напруги на індуктивності коливного контуру), L/rC=Req - еквівалентний опір коливного контуру на резонансній частоті, SReq=k - коефіцієнт підсилення резонансного підсилювача, який можна отримати з автогенератора Ван дер Поля, викинувши вторинну обмотку трансформатора і подавши вхідний сигнал на затвор транзистора. Отже, замість (1.11.9) отримаємо:

kβ>1.								(1.11.11)

Це - відома з радіоелектроніки амплітудна умова самозбудження підсилювача, охопленого зворотним зв’язком.

Друга необхідна умова - фазова - вимагає, щоб сигнал, пройшовши через підсилювач та коло зворотного зв’язку, змінив свою фазу на величину, кратну 2. Вона задовольняється завдяки тому, що вторинна обмотка трансформатора переполюсована. Таким чином, транзистор і трансформатор кожен зсувають фазу сигналу на .

Умова (1.11.11) - по суті, умова екпоненціального зростання амплітуди малих коливань - може бути отримана в рамках лінійної теорії, коли нелінійним доданком у рівнянні (1.11.7) можна знехтувати. Ця теорія правильно описує умови самозбудження автогенератора та його поведінку (екпоненціальне зростання амплітуди коливань) у початкові моменти після увімкнення. Для коректного опису подальшої поведінки автогенератора, коли амплітуду коливань вже не можна вважати малою, слід користуватися повним нелінійним рівнянням (1.11.7).

Отже рівняння (1.11.7) (або (1.11.8)) за умови (1.11.9) описує автогенератор, для якого виконано умови самозбудження.

1.11.3. Рівняння Релея: якісний аналіз розв’язку.

Перш ніж розв’язувати рівняння Релея, спробуємо якісно схарактеризувати поведінку його розв’язків.

Нехай ||<0. Тоді при малих х, коли нелінійним доданком можна знехтувати, рівняння (1.11.7) відповідає осцилятору з малою від’ємною дисипацією. Його розв’язок - коливання, амплітуда яких екпоненціально зростає з інкрементом /2 (при ||>0 відхилення від положення рівноваги при малих х матиме аперіодичний характер).

При не дуже малих х можна розглядати величину α=α−gx2 як ефективний інкремент, що спадає із зростанням х. Коли він зменшиться до нуля, зростання коливань, очевидно, припиниться. Тоді амплітуду А коливань, що встановляться, можна оцінити із співвідношення (0A)2~, звідки

A~1w0αg.								(1.11.12)

Таким чином, з вищенаведених міркувань випливає, що причиною, що призводить до обмеження амплітуди автоколивань, є нелінійність прохідної характеристики транзистора.

1.11.4. Квазілінійна теорія автогенератора.

Точніше визначити амплітуду коливань, що встановлюються в автогенераторі, дозволяє так звана квазілінійна теорія. В рамках цієї теорії зв’язок між затворною напругою та стоковим струмом польового транзистора вважається лінійним, I=SU, але замість звичайної локальної крутості прохідної характеристики S вводиться поняття середньої крутості:

SUm=Im1Um,								(1.11.13)

де Um - амплітуда затворної напруги, яка вважається гармонічною, Im1 - амплітуда першої гармоніки струму стоку, який в силу нелінійності прохідної характеристики буде негармонічним, але залишиться періодичним з періодом затворної напруги (рис.1.11.2а). Залежність середньої крутості від амплітуди прикладеної напруги якісно зображена на рис.1.11.2б.

Для схеми, зображеної на рис.1.11.1, коефіцієнт підсилення, як уже вказувалося, буде рівний

kUm=SUmL/rC,						(1.11.14)

коефіцієнт зворотного зв’язку -

β=ML0,							(1.11.15)

тому амплітудна умова генерації матиме вигляд

kUmβ=SUmMrC≡SUmS∗>1,			(1.11.16)

де

S∗rCM							(1.11.17)

- критичне значення крутості (пор. (1.11.16) з умовою (1.11.10)). Доки нерівність (1.11.16) виконуватиметься, сигнал зростатиме (при проходженні кільця підсилювач - коло зворотного зв’язку його амплітуда змінюється в k разів). Але із зростанням амплітуди середня крутість спадає (рис.1.12.2б), тому при деякому значенні амплітуди Um*, для якого

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.11.2: а - зв’язок вхідної напруги та вихідного струму; б - залежність середньої крутості прохідної характеристики від амплітуди сигналу. |  |

S,						(1.11.18)

зростання коливань припиниться.

Кавазілінійна теорія дозволяє, таким чином, знайти амплітуду коливань, що встановлюються в автогенераторі Ван дер Поля при t+. Однак для коректного опису процесу встановлення коливань необхідно побудувати розв’язок рівняння Релея (1.11.7). Це рівняння вдається аналітично розв’язати для двох крайніх випадків - малих та великих . Розглянемо їх послідовно.

1.11.5. Режим майже гармонічних коливань.

Нехай параметри рівняння (1.11.7) задовольняють таким умовам:

- <<0 (малі коливання є майже гармонічними);

- 0 (параметр нелінійності формально вважаємо малим).

Тоді вказане рівняння можна розв’язувати методом повільних амплітуд. Оскільки форма коливань залишається майже гармонічною, а нелінійність є слабкою, шукаємо розв’язок у вигляді коливань на частоті 0:

xt=Atexpiw0t+к.с.,		w02A>>w0A>>A.		(1.11.19)

Підставляючи (1.11.19) до (1.11.7), залишаючи в рівнянні лише доданки першого порядку мализни за параметрами  та , відкидаючи третю гармоніку і прирівнюючи до нуля амплітуду кожної з експонент у лівій частині рівняння, можна отримати таке вкорочене рівняння:

A−α2A+32gw02A2A=0.					(1.11.20)

Перейдемо від комплексної амплітуди до чисто дійсних амплітуди і фази коливань:

At=atexpijt.						(1.11.21)

Підставивши (1.11.21) до (1.11.20), скоротивши на exp(i) і прирівнявши до нуля окремо дійсну та уявну частини виразу, отримаємо:

j=0;a−α2a+32gw02a3=0.					(1.11.22)

Перше з рівнянь (1.11.5) дає: =0=const, тобто коливання відбуваються з незмінною початковою фазою. В другому рівнянні вдається розділити змінні і подати його у формі:

daaα2−32gw02a2=dt.					(1.11.23)

Скориставшись стандартним інтегралом

dxxax2+c=12clnx2ax2+c,

інтегруючи за часом від нуля до поточного моменту, а за амплітудою - від початкового значення a0 до поточного значення, можна врешті решт отримати:

at=a¥1+a¥2/a02−1exp−αt,				(1.11.24)

a¥=1w0α3g.						(1.11.25)

Проаналізуємо залежність (1.11.24). Перш за все відзначимо, що a(t=0)=a0 (як ми й поклали) та a(t)=a. Таким чином, a - це амплітуда стаціонарних коливань, що встановлюються в автогенераторі незалежно від їхньої початкової амплітуди. Звернемо увагу на те, що точне значення (1.11.25) мало відрізняється від оцінки (1.11.12).

Для достатньо малих початкових амплітуд та початкових моментів часу, коли виконано умову (am/a0)2exp(-t)>>1, отримаємо a(t)=a0exp(-t/2): поки нелінійним доданком в (1.11.7) можна знехтувати, коливання екпоненціально зростають з інкрементом /2.

Хід залежності (1.11.24) для різних початкових амплітуд поданий на рис.1.11.3а.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.11.3: а - часова залежність амплітуди коливань автогенератора для різних початкових амплітуд; б - фазовий портрет автогенератора в режимі майже гармонічних коливань. |  |

1.11.6. Фазовий портрет генератора майже гармонічних коливань.

Для побудови фазового портрету автогенератора, описуваного рівнянням Релея при a>0, скористаємося отриманим вище розв’язком (1.11.19), (1.11.24). При малих амплітудах коливань (a<a) амплітуда коливань із часом повільно зростає, тому відповідна фазова траєкторія матиме вигляд спіралі, що розкручується. Відповідно початок відліку на фазовій площині являтиме собою нестійкий фокус. При великих амплітудах (a>a), коли амплітуда коливань повільно спадає, фазова траєкторія являтиме собою спіраль, що скручується. Обидві ці спіралі асимптотично прямують до еліпса з півосями a, 0a. Фазовий портрет автогенератора наведений на рис.1.11.3б.

Еліпс

xa¥2+yy¥2=1,						(1.11.26)

що розділяє області зростання та спадання коливань, виступає в ролі сепаратриси, або, точніше, стійкого граничного циклу на фазовій площині.

Стійким граничним циклом на фазовій площині називають замкнену фазову траєкторію, до якої асимптотично прямують всі фазові траєкторії з деякого її околу при t+. Аналогічну траєкторію, до якої прямують всі фазові траєкторії з деякого її околу при t-, називають нестійким граничним циклом.

Існування стійкого граничного циклу означає, що в деякому діапазоні початкових умов незалежно від їхнього конкретного значення в системі з часом будуть встановлюватися певні періодичні коливання. По суті, це і означає, що така система є автогенератором.

При <0 фазовий портрет автогенератора якісно не відрізняється від фазового портрету лінійного слабкодисипативного осцилятора (рис.1.1.17в); відмінності виявляються лише при значних відхиленнях від положення рівноваги.

Рівняння Релея (1.11.7) демонструє при переході параметра α через нуль так звану біфуркацію Андронова - Хопфа: на місці стійкого фокуса народжується нестійкий фокус, оточений стійким граничним циклом (рис.1.11.3б). Ця біфуркація відповідає самозбудженню автогенератора.

1.11.7. Автогенератор із жорстким режимом самозбудження.

Якщо робочу точку на прохідній характеристиці транзистора вибрати не на середині лінійної ділянки, а поблизу точки запирання, де стоковий струм прямує до нуля, то середня крутість спочатку зростатиме із зростанням затворної напруги, а тільки потім спадатиме. Для цього випадку замість рівняння Релея можна отримати:

x+α−βx2+γx4x+ω02x=0.				(1.11.27)

Вважаючи параметри , ,  малими (і додатними), будемо шукати розв’язок рівняння (1.11.27) за методом повільних амплітуд у формі (1.11.19). Тоді вкорочене рівняння буде мати вигляд:

A=−12αA+32βω02A2A∗−5γω04A3.				(1.11.28)

Оскільки (1.11.28) містить лише дійсні коефіцієнти, амплітуди A надалі можна вважати чисто дійсними величинами. Тоді нулі функції dA/dt визначаються формулами

A1=0,	A2,32=110γω023β±9β2−40αγ.			(1.11.29)

| а | в |
| --- | --- |
| б | Рис.1.11.4. Автогенератор із жорстким режимом самозбудження: а - швидкість зміни повільної амплітуди в залежності від її величини; б - часова залежність амплітуди для різних початкових умов; в - фазовий портрет. |

Два останні корені існують лише за виконання умови

β>βcr≡2310αγ,					(1.11.30)

яку нижче вважатимемо виконаною. «Фазова траєкторія» - залежність швидкості зміни амплітуди від самої амплітуди - для рівняння (1.11.28) подана на рис.1.11.4а. Легко зрозуміти, що амплітуда коливань для різних початкових умов із часом змінюватиметься, як показано на рис.1.11.4б, а фазовий портрет такого автогенератора має вигляд, поданий на рис.1.11.4б.

Стаціонарному значенню амплітуди А3 на фазовому портреті відповідає стійкий граничний цикл, до якого сходяться фазові траєкторії з області амплітуд А>А2. Якщо ж A<A2, амплітуда коливань з часом спадатиме до нуля, якому відповідає стійкий фокус (рис.1.11.4в). Еліпс, що відповідає амплітуді А2, являє собою нестійкий граничний цикл - сусідні фазові траєкторії асимптотично прямують до нього при t. Якщо розглядати еволюцію фазового портрету при зростанні керуючого параметра  від нуля, стійкий та нестійкий граничні цикли одночасно народжуються із згущення фазових траєкторій у момент, коли керуючий параметр проходить через біфуркаційне значення (1.11.30).

Як бачимо, умова (1.11.30) фактично відіграє тепер роль амплітудної умови самозбудження автогенератора. Але встановлення амплітуди коливань відбудеться лише в тому випадку, коли початкове значення перевищить поріг А2, що є характерним для жорсткого режиму самозбудження автогенератора.

Розглянутий у п.п.1.11.3-1.11.5 режим, коли за виконання умови самозбудження амплітуда коливань зростає від як завгодно малого початкового значення, в радіоелектроніці називають м’яким режимом самозбудження.

1.11.8. Автогенератор Ван дер Поля в режимі релаксаційних коливань.

Повернемося знову до генератора Ван дер Поля у м’якому режимі самозбудження, який описується рівнянням Релея (1.11.7). Розглянемо тепер інший крайній його випадок роботи, коли

α>>w0.							(1.11.31)

Його називають режимом релаксаційних коливань. Як уже відзначалося, в цьому режимі при малих х розв’язок рівняння Релея являє собою зростаючі експоненти з чисто дійсними показниками.

Замінимо змінні в рівнянні (1.11.7):

x=w02g1/2α3/2x,		t=w02αt.					(1.11.32)

В результаті воно набуде вигляду:

md2xdt2−1−dxdt2dxdt+x=0,	mºw0α2<<1.		(1.11.33)

В рівнянні (1.11.33) малий параметр стоїть при старшій похідній. Такі рівняння можна розв’язувати шляхом виділення ділянок швидкого та повільного руху. На ділянках повільного руху старшою похідною взагалі можна знехтувати. На ділянках швидкого руху вона відіграє провідну роль.

Перепишемо (1.11.33) у формі системи:

ς=dξdτ;dςdτ=1−ς2ς−ξμ.						(1.11.34)

У фазових змінних друге з рівнянь (1.11.34) набуде вигляду

dςdξ=1−ς2ς−ξμς.						(1.11.35)

При m=0 воно дає траєкторію повільного руху:

ξ=1−ς2ς.						(1.11.36)

Рухаючись уздовж цієї траєкторії, зображувальна точка опиниться в одній з точок =3-1/2, жодна з яких не є стаціонарною (швидкості там відмінні від нуля). Стаціонарна ж точка =0, =0 є нестійкою.

Щоб усунути отриману суперечність, врахуємо ненульову величину параметра . Тоді (1.11.35) за межами траєкторії повільного руху ((1-2)) описує майже вертикальну пряму (d/d) - траєкторію швидкого руху. Напрямок руху і його швидкість задає друге з рівнянь (1.11.34). Траєкторії швидкого та повільного руху зображені на рис.1.11.5а.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.11.5. Фазовий портрет автогенератора в релаксаційному режимі: а - траєкторії швидкого та повільного руху: б - граничний цикл. |  |

Тепер зрозуміло, що зображувальна точка, що потрапила в точку В (рис.1.11.5б), опиниться на траєкторії швидкого руху і рухатиметься по ній до точки С. Потім по траєкторії повільного руху вона досягне точки D, а з неї по траєкторії швидкого руху перестрибне в точку А і по траєкторії повільного руху знову досягне точки В, сформувавши тим самим граничний цикл АВСD.

Скориставшись формулою (1.7.10)

t12=y−1dx,

можна побудувати епюри коливань. Вони подані на рис.1.11.6. Видно, що координата  на ділянках швидкого руху (ВС та DА) змінюється стрибком. Координата  стрибків не зазнає.

Прикладом автогенератора релаксаційних коливань може служити мультивібратор з колекторно-базовими зв’язками в автоколивному режимі. Він являє собою двокаскадний підсилювач, у якого вихід замкнений на вхід. У такій схемі реалізується стопроцентний позитивний зворотний зв’язок (кожен каскад інвертує фазу сигналу), а коефіцієнт підсилення кожного каскаду значно більший від одиниці, в результаті чого умова (1.11.31) добре виконується.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.1.11.6. Епюри коливань автогенератора Ван дер Поля в релаксаційному режимі (а - напруга на конденсаторі, б - струм у контурі). |  |

1.11.9. Період релаксаційних коливань.

За допомогою формули (1.7.10) можна також підрахувати період коливань вздовж циклу АВСD (беручи до уваги тільки ділянки повільного руху). Отримаємо:

Τ=dξς=2ABdξς.						(1.11.37)

Координати точки В легко знайти, врахувавши, що вона відповідає максимуму функції () (1.11.36):

dξdς=1−3ς2=0,

звідки

ςB=13,	ξB=ςB1−ςB2=233.				(1.11.38)

Але, як видно з рис.1.11.4б,

ξA=−ξB=−233.

Отже, величина А є коренем рівняння

ς1−ς2=−233.					(1.11.39)

Як видно з рис.1.11.4б, це рівняння має також подвійний корінь =-В, тому рівняння (1.11.39) може бути переписане у вигляді

ς+132ς−23=0.				(1.11.40)

Отже,

ςA=23.						(1.11.41)

Таким чином, маємо з урахуванням (1.11.36):

Τ=22/31/3dς−ς3ς=2lnς−32ς2|2/31/3=3−2ln2≈1.6.	(1.11.42)

Для «старого» часу t отримаємо:

T≈1.6αω02=1.62παω02πω0>>2πω0				(1.11.43)

в силу умови (1.11.31). Таким чином, в релаксаційному режимі період автоколивань зростає в порівнянні з режимом майже гармонічних коливань.

Контрольні питання до розділу 1.11.

1.11.1. Чи залежать коливання у автогенераторі Ван дер Поля від початкових умов? Відповідь обгрунтувати.

1.11.2. Чи можливе встановлення коливань у автогенераторі Ван дер Поля за відсутності активного опору в контурі? Відповідь обгрунтувати.

1.11.3. Чи може існувати граничний цикл на фазовому портреті консервативної системи? Відповідь обґрунтувати.

1.11.4. На фазовому портреті існують декілька вкладених граничних циклів. Чи можуть усі вони бути стійкими?

1.11.5. Коли рух системи формально можна розділити на швидкий і повільний? Яким випадкам вони відповідають?

1.11.6. До якого класу особливих точок належить початок координат на фазовому портреті релаксаційного автогенератора? Відповідь обґрунтувати.

1.11.7. Частина фазових траєкторій релаксаційного автогенератора може наближено вважатися вертикальними прямими. Для яких областей фазової площини це наближення виконується найкраще? Де воно порушується?

1.11.8. Як встановлюється напрямок швидкого руху на фазовому портреті релаксаційного автогенератора?

1.11.9. Якісно намалюйте фазовий портрет автогенератора Ван дер Поля для випадку, проміжного між режимами майже гармонічних та релаксаційних коливань.

1.11.10. Як змінюватиметься спектр автогенератора Ван дер Поля при переході від квазігармонічного до релаксаційного режиму?

1.11.11. Чи залежить форма автоколивань, що встановлюються у автогенераторі Ван дер Поля, від їхнього початкового інкременту? Відповідь обґрунтувати.

1.11.12. Чи є генератор Ван дер Поля неізохронним?

1.11.13. Пояснити, чому вибором робочої точки можна перевести автогенератор Ван дер Поля з релаксаційного у квазігармонічний режим.

1.11.14. На фазовому портреті автогенератора з жорстким режимом самозбудження нестійкий граничний цикл знаходиться всередині стійкого. Чи можуть вони розташуватись навпаки?

1.11.15. Якісно зобразіть фазовий портрет релаксаційного автогенератора з жорстким самозбудженням.

Задачі до розділу 1.11.

1.11.Зобразити епюри коливань релаксаційного автогенератора Ван дер Поля для різних значень інкременту (в "старих" координатах). Як залежить амплітуда коливань від інкременту?1.11.1. Вивести нелінійне рівняння для автогенератора на польовому транзисторі з коливним контуром

а) у колі витоку;

б) у колі затвору

та розрахувати амплітуду коливань, що встановиться в ньому.

1.11.2. Побудувати нелінійну теорію автогенератора, що являє собою паралельне сполучення індуктивності, ємності, великого активного опору та тунельного діода. Записати умову самозбудження та знайти амплітуду коливань, що встановляться. Вважати, що за відсутності коливань робоча точка встановлюється на середині спадаючої ділянки характеристики діода.

1.11.3. Методом повільних амплітуд проаналізувати процес встановлення режиму майже гармонічних коливань у автогенераторі, що описується:

а) рівнянням Ван дер Поля

x−α−γx2x+ω02x=0;

б) узагальненим рівнянням Ван дер Поля

x−α−γx4x+ω02x=0;

в) узагальненим рівнянням Релея

x−α−γx4x+ω02x=0;

г) узагальненим рівнянням Релея - Ван дер Поля

x−α−γx2+ω02x2x+ω02x=0.

Побудувати фазовий портрет системи.

1.11.4. Побудувати графік залежності амплітуди коливань, що встановлюються в автогенераторі на польовому транзисторі

а) з контуром у колі затвору;

б) з контуром у колі стоку

від взаємної індуктивності котушок.

1.11.5. Одержати умову для параметра нелінійності , при виконанні якої

а) рівняння Релея

б) рівняння Ван дер Поля

описуватиме автогенератор майже синусоїдальних коливань. Пояснити отриманий результат.

1.11.6. Для автогенератора, що описується рівнянням

а) Релея;

б) Ван дер Поля;

в) узагальненим рівнянням Ван дер Поля

x−α−γx4x+ω02x=0;

г) узагальненим рівнянням Релея

x−α−γx4x+ω02x=0;

д) x+a−bx2+cx4x+ω02x=0;

е) x+a−bx2+cx4x+ω02x=0.

знайти амплітуду третьої гармоніки в спектрі коливань, що встановилися.

Вказівка: амплітуда коливань, що встановилися, залишається сталою.

1.11.7. Проаналізувати поведінку третьої гармоніки в процесі встановлення коливань в автогенераторі, що описується рівнянням

а) Релея

б) Ван дер Поля.

Вказівка. Розв'язок шукати у вигляді

xt=Atexpiω0t+atexpi3ω0t+к.с.,

де A, a - повільні амплітуди (Аа). Обмежитись першим наближенням за параметрами  та .

1.11.8. Автогенератор описується рівнянням

x−αx1−x4+x=0,		α<<1.

Знайти амплітуду першої гармоніки коливань, що встановляться в ньому. Які ще гармоніки будуть присутні в спектрі?

1.11.9. Автогенератор у жорсткому режимі самозбудження описується рівнянням:

а) x+a−bx2+cx4x+ω02x=0;

б) x+a−bx2+cx4x+ω02x=0.

Отримати вкорочене рівняння для повільної амплітуди основної гармоніки. Записати умову самозбудження. Записати стаціонарні розв’язки для амплітуди коливань та дослідити їхню стійкість. Побудувати епюри для амплітуди коливань в залежності від початкових умов.

1.11.10. Побудувати фазовий портрет автогенератора, що описується рівнянням

а) x+a−bx2+cx4x+ω02x=0;

б) x+a−bx2+cx4x+ω02x=0

в режимі майже гармонічних коливань. Умови самозбудження вважати виконаними.

1.11.11. Побудувати фазовий портрет автогенератора в режимі релаксаційних коливань, що описується узагальненим рівнянням Релея

x−α−γx4x+ω02x=0.

1.11.12. Зобразити епюри коливань релаксаційного автогенератора Ван дер Поля для різних значень інкременту (в "старих" координатах). Як залежить амплітуда цих коливань від інкременту?

1.11.13. Оцінити період коливань релаксаційного автогенератора, що описується узагальненим рівнянням Релея

x−α−γx4x+ω02x=0.

1.11.14. Побудувати залежність періоду релаксаційних коливань автогенератора, описуваного рівнянням Релея, від їхньої амплітуди.

1.11.15. У початковий момент часу амплітуда квазігармонічних коливань автогенератора, описуваного рівнянням Релея, значно перевищує значення а. За яким законом спадатиме амплітуда коливань у початкові моменти часу?

1.11.16. Автогенератор, що описується рівнянням Релея, вмикається в момент t=0. Початкова амплітуда коливань дорівнює а0. Починаючи з яких моментів часу можна вважати, що відхилення амплітуди коливань від значення а зменшуватиметься екпоненціально?

1.11.17*. Дослідити залежність амплітуди коливань автогенератора Ван дер Поля від вибору робочої точки на прохідній характеристиці польового транзистора. Пояснити отримані результати в рамках квазілінійної теорії.

1.11.18*. Автогенератор описується рівнянням

x+a−bx2+cx4x+ω02x=0.

Побудувати фазовий портрет цього автогенератора в режимі релаксаційних коливань та розрахувати період таких коливань.

Такі схеми називають також LC-автогенераторами, або автогенераторами томсонівського типу. Первісно активними елементами таких схем були електронні лампи (тріоди та ін.). Ми подаємо схему на польовому транзисторі, який за своїми властивостями подібний до тріода.