2.8. Ланцюжкові системи.

Ланцюжкові системи - це системи, що являють собою послідовне сполучення великої кількості однакових ланок. Прикладами ланцюжкових систем можуть служити ланцюжок зв’язаних маятників (рис.2.8.1а), ланцюжок зв’язаних коливних контурів (рис.2.8.1б), молекула полімера (довгий ланцюжок, складений з однакових ланок - мономерів). За своїми властивостями коливання ланцюжкових систем нагадують поширення хвиль у системах із розподіленими параметрами.

а

б

Рис.2.8.1. Приклади нескінчених ланцюжків: а - зв’язані пружинні маятники; б - коливні контури з ємнісним зв’язком.

2.8.1. Ланцюжкова система як частотний фільтр.

Розглянемо коливання в ланцюжку, складеному з ідеальних коливних контурів із ємнісним зв’язком (рис.2.8.1б). Рівняння для п-го контуру, записане за другим законом Кірхгофа, має вигляд

LdIndt+1CIn−In+1dt+1CIn−In−1dt=0.		(2.8.1)

Перейшовши від струмів до зарядів,

qn=Indt,

і ввівши позначення

ω02=2LC							(2.8.2)

(враховано, що кожен контур містить дві послідовно увімкнені ємності С), можна переписати рівняння (2.8.1) у формі

qn+ω02qn=12ω02qn+1+qn−1.				(2.8.3)

Оскільки всі контури зв’язані між собою, а дисипація в системі відсутня, природно вважати, що коливання в сусідніх контурах мають однакову частоту і амплітуду, відрізняючись лише фазами, причому набіг фази  на одну ланку однаковий уздовж усього ланцюжка. Тому розв’язки рівняння (2.8.3) будемо шукати у формі:

qnt=Aexpiωt−inϕ.					(2.8.4)

Підстановка розв’язку (2.8.4) до рівняння (2.8.3) дозволяє отримати співвідношення між набігом фази на одну ланку і частотою коливань:

ω2=ω021−cosϕ.						(2.8.5)

Як випливає з (2.8.5), при зміні cos від +1 до -1 частота коливань змінюватиметься в межах від

ωгр1=0

до

ωгр2=2ω0.

На частотах, які перевищують гр2, формально буде cos>1. Це означає, що параметр  стає комплексним:

=+і,	cosϕ=cosα+iβ=cosα chβ−isinα shβ.	(2.8.6)

Підставивши (2.8.6) до (2.8.5) і прирівнявши окремо дійсні та уявні частини рівняння, можна отримати таку систему:

cosα chβ=1−ω2ω02;					sinα shβ=0.					(2.8.7)

Щоб задовольнити обидва рівняння (права частина першого з них при гр2 буде від’ємною), треба обрати

=.										(2.8.8)

Тоді

β1,2=lnω2ω02−1±ω2ω02ω2ω02−2.				(2.8.9)

Легко показати, що значення коренів (2.8.9) відрізняються лише знаком, тому надалі оберемо додатний корінь.

Частотні залежності параметрів  та  подані на рис.2.8.2. З нього видно, що аналізована схема являє собою фільтр низьких частот, смуга пропускання якого простягається від гр1 до гр2. За межами смуги пропускання сигнал у лінії екпоненційно спадатиме при віддаленні від джерела.

| Рис.2.8.2. Залежність набігу фази між ланками  та параметра дисипації  від частоти. |  |
| --- | --- |

Наявність смуг прозорості та непрозорості - це універсальна властивість ланцюжкових систем. Звичайно, вони не обов’язково є при цьому саме фільтрами низьких частот (наприклад, ланцюжок, зображений на рис.2.8.1б, перетворюється на фільтр високих частот, якщо поміняти місцями ємності та індуктивності).

Ланцюжок мас, пов’язаних пружинами (рис.2.8.1а), виступає електромеханічним аналогом проаналізованого ланцюжка зв’язаних контурів і, отже, також є фільтром низьких частот. Його роботу можна проілюструвати на прикладі автомобіля, що їде горбкуватою дорогою. Шини коліс виступають при цьому в ролі пружин, самі колеса разом з осями - в ролі мас. Осі через ресори (пружини) прикріплені до корпусу (маси). До корпусу ж прикріплені м’які сидіння (пружини), на яких сидять водій та пасажири (маси). В результаті фільтруючої дії розглянутого ланцюжка водій і пасажири замість ударів об нерівності дороги відчувають лише плавне погойдування.

Кристалічну гратку також можна розглядати як деяку тривимірну ланцюжкову систему. Одним з можливих типів її коливань є рух електронів, який можна інтерпретувати як поширення деякого збурення хвильової функції. Таку систему також можна розглядати як частотний фільтр, причому заборонені діапазони частот відповідають забороненим значенням енергії електронів, існування яких передбачає зонна теорія твердого тіла.

2.8.2. Хвильовий процес. Непрозорість.

Повернемося до розгляду ланцюжка зв’язаних контурів (рис.2.8.1б).

На рис.2.8.3а-б подано миттєві розподіли струмів по ланках для відмінних моментів часу для сигналів, частоти яких потрапляють у смугу прозорості.

У першому випадку наявність постійного зсуву фаз між сусідніми ланками приводить до того, що миттєвий розподіл струму вздовж лінії є гармонічним, причому з плином часу ця гармоніка зсувається в просторі. Отже, маємо хвильовий процес. Якщо прийняти, що довжина однієї ланки дорівнює а, то номери ланок можна пов’язати з координатою х уздовж лінії співвідношенням

na=x.								(2.8.10)

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рис.2.8.3. Миттєвий розподіл струмів по ланках для двох відмінних моментів часу в смугах прозорості (а, б) та непрозорості (в,г). |  |

Тоді, позначивши

=ka,								(2.8.11)

розподіл сигналу вздовж лінії (2.8.4) можна подати у вигляді хвилі:

qx,t=qmexpiωt−ikx,					(2.8.12)

де хвильове число k пов’язане з частотою хвилі співвідношенням

ω=ω02sinka2							(2.8.13)

(його можна отримати, підставивши (2.8.11) до (2.8.5)). Графік залежності частоти від хвильового числа поданий на рис.2.8.4.

| Рис.2.8.4. Залежність частоти від хвильового числа для хвильового процесу в ланцюжку зв’язаних контурів. |  |
| --- | --- |

Нехай тепер частота сигналу потрапляє в смугу непрозорості. Підставивши (2.8.8)-(2.8.9) до (2.8.4), для цього випадку можна отримати:

qnt=A−1nexpiωtexp−βn.			(2.8.14)

Тепер коливання в усіх ланках відбуваються з однаковими фазами (якщо не брати до уваги протифазність коливань у сусідніх ланках), а амплітуди коливань екпоненціально спадають при віддаленні від джерела сигналу. Відповідні миттєві розподіли струмів уздовж лінії подані на рис.2.8.3в-г (для відмінних моментів часу).

Знову перейшовши від номерів ланок до координати згідно співвідношення (2.8.10) і врахувавши, що фізичний зміст має лише дійсна частина комплексної змінної, можна переписати (2.8.14) у формі:

qx,t=Acosωtexp−δx,		δ=βa.			(2.8.15)

Непрозорість консервативних середовищ для хвиль певної частоти та напрямку - поширене явище. Для прикладу досить згадати повне внутрішнє відбиття електромагнітної хвилі, яка падає під певним кутом з оптично менш щільного в оптично більш щільне середовище. Характерно, що в експериментах Мандельштама в оптично більш щільному середовищі при цьому спостерігалися синфазні коливання електромагнітного поля, амплітуда яких екпоненціально спадала при віддаленні від межі двох середовищ (пор. з формулою (2.8.15)).

2.8.3. Коливання в ланцюжках скінченої довжини.

Розглянемо тепер ланцюжок, складений з k ланок, вигляд яких зображений на рис.2.8.1б. Скінчена довжина ланцюжка приведе до того, що для його власних коливань набіг фази  на одну ланку може набувати лише дискретного набору значень.

Нехай коливання, що виникло в першій ланці, поширюється уздовж ланцюжка. В останній ланці воно буде зсунуте за фазою на (k-1). Від останньої ланки сигнал відіб’ється і побіжить уздовж ланцюжка назад. Сигнал, що повернувся в першу ланку, буде, очевидно, зсунутий на 2(k-1) щодо початкового коливання. Аналізована мода буде власною модою ланцюжка тоді, коли обидва коливання виявляться синфазними, тобто при

2k−1ϕ=2πn,		n=0,±1,±2,±3...			(2.8.16)

Підставляючи отримані з (2.8.16) значення

ϕn=nπk−1

до рівняння (2.8.5), можна отримати дискретний спектр частот:

ωn=ω02sinϕn2.						(2.8.17)

Оскільки

sinπ−z=sinz,	sinπ+z=−sinz,

значення частот, які не повторюються, будуть виникати лише при зміні п в межах від 0 до , тобто при зміні індексу п від 0 до k-1 включно. Таким чином, ми отримаємо k відмінних значень власних частот.

Контрольні питання до розділу 2.8.

2.8.1. Якісно опишіть вплив слабкої дисипації на коливання в нескінченому ланцюжку.

2.8.2. Чи завжди коливання в сусідніх ланках у смузі непрозорості відбуваються в протифазі?

2.8.3. Опишіть роботу автомобільного глушника в термінах ланцюжкових систем.

2.8.4. Як, на Вашу думку, слід розраховувати дисперсію двовимірної ланцюжкової системи? Якісно поясніть відмінності від одновимірного випадку.

2.8.5. Які властивості коливань кристалічної ґратки можна пояснити, користуючись моделлю ланцюжкової системи?

2.8.6. Як записати набіг фази на одну ланку для власних коливань кільцевого ланцюжка, складеного з п ланок?

2.8.7. Запишіть умову для набігу фази на одну ланку для власних коливань обмеженого лінійного ланцюжка, використовуючи поняття довжини хвилі і довжини ланцюжка.

2.8.8. Чому в кільцевих ланцюжках кількість відмінних між собою власних частот не збігається з кількістю ланок?

2.8.9. Чому в лінійних (незамкнених) ланцюжках кількість відмінних між собою власних частот дорівнює кількості ланок?

Задачі до розділу 2.8.

| 2.8.1. Знайти закон дисперсії та граничні частоти ланцюжка акустичних резонаторів. Газ, що його заповнює, задовольняє рівнянню адіабати (див. задачу 1.1.11). |  |
| --- | --- |

2.8.2. Розрахувати дисперсію хвиль в ланцюжку, складеному з

а) однакових пружин і мас;

б) однакових пружин і мас двох сортів, що чергуються;

в) однакових мас і пружин двох сортів, що чергуються;

г) однакових математичних маятників, зв’язаних однаковими пружинами;

д) математичних маятників з масами двох сортів, що чергуються, зв’язаних однаковими пружинами.

Побудувати дисперсійну криву. Окремо розглянути довгохвильову границю.

2.8.3. Знайти граничні частоти та побудувати дисперсійні криві для зображеної ланцюжкової системи:

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |

2.8.4. Знайти крутість зрізу амплітудно-частотної характеристики (у децибелах на декаду та у децибелах на октаву) для ланцюжкової системи із задачі

а)2.8.3а;

б) 2.8.3б;

в) 2.8.3в.

2.8.5. Побудувати частотні залежності набігу фаз на одну ланку та згасання на одну ланку для нескінченних ланцюжків, показаних

а) на рис.2.8.1б;

б) на рисунку до задачі 2.8.3а;

в) на рисунку до задачі 2.8.3б;

г) на рисунку до задачі 2.8.3в

з урахуванням активного опору котушок індуктивності.

2.8.5. Знайти власні частоти скінченої ланцюжкової системи, показаної на рисунку.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

2.8.6. Знайти власні частоти кільцевої ланцюжкової системи, показаної на рисунку. Пояснити причини виродження власних частот.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Наявність двох коренів вказує на те, що амплітуда коливань спадає в обох напрямках при віддаленні від джерела сигналу.