3.4. Зв’язані хвилі у відкритих (нерівноважних) системах.

У відкритих (нерівноважних) системах, крім звичайних хвиль з додатною енергією, можуть існувати також хвилі з від’ємною енергією, збудження яких приводить до зменшення повної енергії системи (див. розділ 3.2). Зв’язок таких хвиль із від’ємною енергією та хвиль із додатною енергією буде, як і в пасивних системах, викликати обмін енергією між ними. Якщо при такому обміні енергія переходитиме від хвилі з від’ємною енергією до хвилі з додатною енергією, то амплітуди обох хвиль в результаті зростатимуть, тобто в системі розвиватиметься нестійкість.

Розглянемо це питання більш детально на прикладі так званої двопучкової лампи.

3.4.1. Дисперсійне рівняння для хвиль у двопучковому підсилювачі.

Двопучкова лампа являє собою систему з двох електронних пучків з відмінними швидкостями (а в загальному випадку - й концентраціями), що рухаються поруч (рис.3.4.1). Система вміщується в сильне поздовжнє магнітне поле, що утримує пучки від розбухання і придушує поперечний рух електронів. Оскільки пучки знаходяться близько один від одного, можна вважати, що електричне поле в них є однаковим.

| Рис.3.4.1. Схема двопучкової лампи: 1, 2 - електронні гармати, 3, 4 - колектори, 5, 6 - електронні пучки. |  |
| --- | --- |

Для аналізу процесів у двопучковій лампі скористаємося системою, що включає рівняння руху для електронів та рівняння неперервності для кожного з пучків, а також теорему Гауса для електричного поля. Постійну складову об’ємного заряду електронних пучків вважатимемо скомпенсованою позитивними іонами, що виникають внаслідок часткової іонізації залишкового газу в лампі. Модель вважатимемо одновимірною (швидкість електронів спрямована вздовж осі z), нехтуючи крайовими ефектами на межах пучків (фактично розглядаємо два безмежні електронні потоки, що рухаються в тій самій області простору). Тоді вихідні рівняння набувають вигляду:

∂v1∂t+v1∂v1∂z=−emE;		∂v2∂t+v2∂v2∂z=−emE;		(3.4.1)

∂n1∂t+∂∂zn1v1=0;		∂n2∂t+∂∂zn2v2=0;		∂E∂z=−4πen1+n2,

де v1,2=v01,02+v1,2, n1,2=n01,02+n1,2, v01,02 та v1,2 - відповідно постійна та змінна складові швидкостей пучків, n01,02 та n1,2 - відповідно постійна та змінна складові концентрації пучків (у рівняннях (3.4.1) враховано, що електрони мають від’ємний заряд).

Розглядатимемо хвилі малої амплітуди, для яких виконано умови

v1,2<<v01,02,		n1,2<<n01,02.					(3.4.2)

Тоді, лінеарізуючи (3.4.1) за малими змінними складовими v1,2 та n1,2 і виключаючи електричне поле та швидкість електронів, можна отримати систему зв’язаних хвильових рівнянь:

∂2n1∂t2+2v01∂2n1∂t∂z+v012∂2n1∂z2+ωB12n1=−ωb12n2;		(3.4.3)

∂2n2∂t2+2v02∂2n2∂t∂z+v022∂2n2∂z2+ωB22n2=−ωb22n1,	ωB1,22=4πn01,02e2m.

Підставляючи до системи (3.4.3) розв’язок у вигляді плоских хвиль,

n1,2=nm1,2expiωt−ikz,					(3.4.4)

і прирівнюючи до нуля визначник отриманої системи однорідних лінійних алгебраїчних рівнянь щодо амплітуд nm1,2, можна отримати дисперсійне рівняння для хвиль малої амплітуди в досліджуваній системі:

ω−kv012ω−kv022−ωB22ω−kv012−ωB12ω−kv022=0.	   (3.4.5)

За відсутності зв’язку між пучками замість (3.4.5) виходить рівняння

ω−kv012−ωB12ω−kv022−ωB22=0,			(3.4.6)

що зводиться до дисперсійних співвідношень для двох пар звичайних хвиль просторового заряду.

Будемо аналізувати дисперсійне рівняння (3.4.5) окремо для випадків зустрічних та супутніх пучків.

3.4.2. Генератор на зустрічних пучках.

Нехай у двопучковій лампі пучки мають однакові густини, а їхні швидкості однакові за величиною і протилежні за напрямком:

ωB1=ωB2=ωB,		v01=-v02=v0.			(3.4.7)

Тоді дисперсійне рівняння (3.4.5) набуває вигляду:

ω2−k2v022−2ωB2ω2+k2v02=0.				(3.4.8)

Оскільки рівняння (3.4.8) є біквадратним щодо , частоти власних хвиль можна записати через хвильові числа у формі

ω1,22=ωB2+k2v02±ωB2+k2v022+k2v022ωB2−k2v02.		(3.4.9)

З (3.4.9) видно, що частота 2 буде чисто уявною (22<0), якщо другий доданок під коренем в (3.4.9) буде додатним, тобто при

k<2ωBv0.							(3.4.10)

За виконання умови (3.4.10) одне з пари чисто уявних значень частоти відповідатиме періодичному в просторі збуренню, амплітуда якого екпоненціально зростає з часом (так звана аперіодична нестійкість).

На рис.3.4.2а подано графіки дисперсійних залежностей для швидкої та повільної хвиль просторового заряду зустрічних електронних пучків без урахування їхньої взаємодії. Як відомо, взаємодія хвиль є найбільш ефективною в околі точок синхронізму, де частоти і хвильові числа хвиль, що взаємодіють, збігаються. В даному випадку в точці а можна чекати взаємодії двох швидких ХПЗ (з додатною енергією та протилежними напрямками групової швидкості), а в точках b та b’ - взаємодії швидкої ХПЗ (з додатною енергією) та повільної ХПЗ (з від’ємною енергією), які також мають протилежні за напрямком групові швидкості.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.4.2: а - дисперсійні залежності для хвиль просторового заряду зустрічних пучків, що не взаємодіють (1 - повільні ХПЗ, 2 - швидкі ХПЗ); б - дисперсійні криві для хвиль просторового заряду в зустрічних пучках, що взаємодіють (1 - дійсна частина частоти, 2 - уявна частина частоти). |  |

Дисперсійні криві для хвиль в зустрічних електронних пучках з урахуванням їхньої взаємодії подані на рис.3.4.2б. Взаємодія двох хвиль з однаковим знаком енергії та протилежними знаками групових швидкостей привела до утворення смуги непропускання за частотою (пор. із п.3.3.3). Взаємодія ж хвиль з різними знаками енергії може привести до передачі енергії від хвилі з від’ємною енергією до хвилі з додатною енергією, в результаті чого амплітуди обох хвиль будуть зростати. Це і є механізм розвитку нестійкості.

В аналізованій системі має місце розподілений зворотний зв’язок (як і у випадку зв’язку між хвилями з різними знаками дисперсії у пасивних системах, див. п.3.3.3). Справді, оскільки пучки мають протилежні за знаком групові швидкості, енергія сигналу весь час повертатиметься в область виникнення нестійкості, забезпечуючи там екпоненціальне зростання амплітуди початкового збурення.

Зазначимо, що описувана нестійкість буде аперіодичною лише у випадку однакових швидкостей зустрічних пучків. Якщо зустрічні пучки мають різні швидкості, можна перейти в деяку рухому систему відліку, в якій вказані швидкості стануть однаковими за величиною, і нестійкість (як показано вище) буде аперіодичною. Але в нерухомій системі відліку вона сприйматиметься як періодична в часі. Дисперсійні криві для цього випадку подані на рис.3.4.3.

| Рис.3.4.3. Дисперсійні залежності для хвиль просторового заряду зустрічних пучків із відмінними швидкостями (дійсна та уявна частини частоти показані відповідно суцільною та штриховою лініями). |  |
| --- | --- |

Отже, лампа на зустрічних пучках може служити генератором електромагнітних коливань. Справді, первісно немодульовані електронні пучки після взаємодії перетворюватимуться в модульовані.

Відзначимо, що в даному випадку дисперсійне рівняння (3.4.8) при заданих дійсних k, що лежать у проміжку (3.4.10), має комплексний корінь для , який описує зростання коливань із часом. У той же час при будь-яких чисто дійсних  комплексні корені для k, що описують зростання коливань у просторі, відсутні (комплексні значення k в проміжку ω<2ωB описують ефект непропускання хвиль в околі точки синхронізму двох швидких ХПЗ). Сказане залишається справедливим і тоді, коли зустрічні пучки рухаються з різними за модулем швидкостями.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.4.4: а - схема лампи зворотної хвилі (ЛЗХ): 1 - електронна гармата, 2 - електронний пучок, 3 - сповільнююча структура, 4 - колектор, 5 - вихідна спіраль; б - спотворення дисперсійних залежностей зворотної повільної електромагнітної хвилі (1) та повільної хвилі просторового заряду (2) внаслідок їхньої взаємодії. |  |

Якісно такий самий результат взаємодії хвиль, як у генераторі на зустрічних пучках, можна отримати, взявши замість швидкої ХПЗ зустрічного пучка іншу хвилю з додатною енергією та від’ємною дисперсією, що може взаємодіяти з електронним пучком - наприклад, зворотну електромагнітну хвилю сповільнюючої структури (рис.3.4.4). В результаті отримаємо так звану лампу зворотної хвилі (ЛЗХ) - поширений тип генератора електромагнітних хвиль НВЧ діапазону.

3.4.3. Підсилювач на супутніх пучках.

Розглянемо тепер випадок двох однакових пучків, що рухаються в одному напрямку, але з різними швидкостями:

ωB1=ωB2=ωB,	v01>0,	v02>0.							(3.4.11)

Дисперсійне рівняння (3.4.5) для цього випадку може бути подане у вигляді:

ω−kv012ω−kv022−ωB2ω−kv012+ω−kv022=0.						(3.4.12)

Очевидно, цей випадок може бути отриманий з попереднього (див. рівняння (3.4.8)) шляхом переходу в деяку систему відліку, що рухається паралельно пучкам зі швидкістю, що перевищує v0.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.4.5: а - дисперсійні залежності для хвиль просторового заряду зустрічних пучків, що не взаємодіють (1 - повільні ХПЗ, 2 - швидкі ХПЗ); б - дисперсійні криві для хвиль просторового заряду в зустрічних пучках, що взаємодіють; в - залежність дійсної та уявної частин хвильового числа (показані відповідно суцільними та штриховими лініями) від частоти. | в |

На графіку дисперсійних залежностей хвиль просторового заряду супутніх електронних пучків без урахування їхньої взаємодії (рис.3.4.5а) видно, що синхронізм можливий або між двома хвилями з однаковим знаком енергії (між двома швидкими ХПЗ з додатною енергією - точка a - або між двома повільними ХПЗ з від’ємною енергією - точка a’), або між швидкою та повільною ХПЗ з протилежними знаками енергії (точки b та b’). У першому випадку взаємодія хвиль приведе до періодичного обміну енергією, у другому - до розвитку нестійкості (рис.3.4.5б). Але, оскільки обидві хвилі мають однакові за знаком групові швидкості і через це розподілений зворотний зв’язок у системі відсутній, зростаючий сигнал буде зноситись уздовж системи з деякою швидкістю. В результаті зростання коливань відбуватиметься вже не в часі, а в просторі. Формально цьому випадку відповідатимуть комплексні значення хвильового числа для чисто дійсних частот в деякому діапазоні значень останніх (рис.3.4.5в).

Відзначимо, що, на відміну від рівняння (3.4.8), дисперсійне рівняння (3.4.12) має як комплексний корінь  для чисто дійсних k, що описує зростання сигналу в часі, так і комплексний корінь k для чисто дійсних , що описує зростання сигналу в просторі.

Таким чином, двопучкова лампа із супутніми пучками може служити підсилювачем електромагнітних коливань. Справді, якщо ми один з пучків на вході лампи будемо модулювати за швидкістю, збуджуючи в ньому хвилі просторового заряду, на виході така модуляція буде підсилюватись.

Як і в попередньому випадку, замість швидкої ХПЗ можна взяти повільну (на цей раз - пряму) електромагнітну хвилю сповільнюючої структури (рис.3.4.6). Побудований таким чином підсилювач дістав назву лампи біжучої хвилі (ЛБХ). Це один з найпоширеніших активних приладів НВЧ діапазону.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.4.6: а - схема лампи біжучої хвилі (ЛБХ): 1 - електронна гармата, 2 - електронний пучок, 3 - сповільнююча структура, 4 - колектор, 5 - вхідна спіраль, 6 - вихідна спіраль; б - спотворення дисперсійних залежностей прямої повільної електромагнітної хвилі (1) та повільної хвилі просторового заряду (2) внаслідок їхньої взаємодії. |  |

Зрозуміло, що отримані в п.п.3.4.1-3.4.3 результати для двопучкової лампи залишаються справедливими лише за виконання умови (3.4.2), тобто для лінійної стадії розвитку нестійкості. Реально зростання амплітуди хвилі в подібних системах, як правило, обмежується деякими нелінійними ефектами.

3.4.4. Абсолютна, конвективна та осциляторна нестійкість.

Як видно з розглянутих прикладів, у системах із розподіленими параметрами може існувати два якісно відмінних типи нестійкості (мова йде про поздовжньо однорідні системи).

У генераторі на зустрічних пучках та в лампі зворотної хвилі коливання з часом зростають у кожній точці простору (рис.3.4.7а). Це пов’язано з наявністю в системі розподіленого зворотного зв’язку, в результаті чого сигнал весь час повертається в область взаємодії. Така нестійкість називається абсолютною. Як уже вказувалося, вона може бути використана для створення генераторів. Формально абсолютній нестійкості відповідають комплексний корінь для , що описують зростання амплітуди хвилі з часом, при чисто дійсних k, тоді як комплексний корінь для k, який описував би зростання амплітуди в просторі при чисто дійсних , відсутній.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис.3.4.7. Еволюція обмеженого початкового збурення у випадках абсолютної (а) та конвективної (б) нестійкості. |  |

У двопроменевому підсилювачі на супутніх пучках, резистивному підсилювачі, лампі біжучої хвилі початкове збурення, що зростає, одночасно переноситься в просторі. При цьому коливання в даній точці простору з часом можуть і згасати (рис.3.4.7б). Таку нестійкість називають зносовою, або конвективною. Вона може бути використана для створення підсилювачів. Формально для конвективної нестійкості існує комплексний корінь для k, який описує зростання амплітуди хвилі в просторі при чисто дійсних .

Абсолютну нестійкість можна перетворити в конвективну і навпаки, якщо перейти в деяку рухому систему відліку. Наприклад, у системі відліку, що рухається з достатньою швидкістю, абсолютна нестійкість сприйматиметься як конвективна. Навпаки, якщо швидкість руху системи відліку збігається зі швидкістю знесення підсилюваного збурення, то в рухомій системі конвективна нестійкість сприйматиметься як абсолютна.

| Рис.3.4.8. Зростання сигналу в системі з осциляторною нестійкістю в просторі та часі. |  |
| --- | --- |

Поняття абсолютної та конвективної нестійкості мають сенс тільки для задач про еволюцію просторово обмежених початкових збурень (хвильових пакетів). Якщо в ролі початкового збурення виступає нескінченна в просторі гармоніка, розрізнити абсолютну та конвективну нестійкість неможливо.

Нехай тепер середовище, в якому існує конвективна нестійкість хвиль, є поздовжньо неоднорідним - наприклад, обмеженим двома дзеркалами. Відбиваючись від дзеркал, хвиля весь час буде повертатися в початкову область, зазнаючи підсилення (рис.3.4.8). В результаті в кожній точці вказаної області з часом сигнал зростатиме. Нестійкість такого типу, обумовлена відбиттям хвиль від неоднорідностей, називається осциляторною. Прикладом системи, що демонструє осциляторну нестійкість, може служити лазер або поздовжньо обмежена плазмово-пучкова система.

3.4.5. Критерій Брігса.

Нехай при аналізі дисперсійного рівняння з’ясувалося, що для чисто дійсних частот у деякому діапазоні значень хвильові числа є комплексними. Комплексні хвильові числа вказують на один з двох можливих ефектів - непропускання або підсилення в просторі (конвективну нестійкість). На практиці буває потрібно з’ясувати, що насправді має місце в системі, не аналізуючи, наприклад, знак енергії хвиль, що взаємодіють. Це можна зробити на основі критерію Брігса.

Підставимо в дисперсійне рівняння комплексну частоту у формі

w=w'−iw''.								(3.4.13)

При цьому хвильове число також буде комплексним: k=k-ik. Якщо при зміні  від нуля до плюс нескінченості величина k змінює свій знак, у системі має місце конвективна нестійкість, у протилежному випадку - непропускання.

Критерій Брігса заснований на принципі причинності. Уявна частина частоти в (3.4.13) являє собою часовий інкремент коливань джерела:

uz=0,t=umexpiw't+w''tºumtexpiw't.		(3.4.14)

Тоді на деякій віддалі від джерела з урахуванням ефекту запізнення можна отримати для досліджуваної хвилі:

uz,t=umt−zcexpiw't−ikw'z.			(3.4.15)

Якщо навіть для чисто дійсного значення частоти хвильове число виходить комплексним, k()=k()-ik(), то для комплексної частоти (3.4.13) можна записати:

uz,t=umexpω''t−ω''c+k''ω'zexpiω't−ik'ω'z.	(3.4.16)

Отже,

k''ω'−iω''=ω''c+k''ω'.					(3.4.17)

Зрозуміло, що при , як випливає з (3.4.16), сигнал завжди спадатиме при віддаленні від джерела. Якщо при 0 знак k не зміниться, то сигнал так само спадає при віддаленні від джерела, тобто в системі має місце непропускання. Якщо ж при 0 знак k зміниться, це означає, що сигнал у цьому випадку зростає при віддаленні від джерела, тобто в системі має місце конвективна нестійкість.

Контрольні питання до розділу 3.4.

3.4.1. В яких випадках лампа на зустрічних пучках може бути генератором електромагнітних хвиль?

3.4.2. Чим обмежується зростання коливань у генераторі на зустрічних пучках?

3.4.3. Порівняйте лампу зворотної хвилі та лампу біжучої хвилі. Що між ними є спільного і що - відмінного?

3.4.4. З яких міркувань слід обирати довжину лампи біжучої хвилі?

3.4.5. Чи є зв’язок між хвилями необхідною умовою розвитку конвективної нестійкості? Відповідь обґрунтувати.

3.4.6. В яких системах спостерігається абсолютна та конвективна нестійкість?

3.4.7. Як переписати дисперсійне рівняння вигляду F(,k)=0 в системі координат, що рухається щодо первісної зі швидкістю v0?

3.4.8. Для систем із абсолютною та конвективною нестійкостями на дисперсійних кривих з’являються точки, в яких групова швидкість хвиль необмежено зростає. З іншого боку, згідно з постулатами Ейнштейна, групова швидкість не повинна перевищувати швидкості світла. Поясніть цю суперечність.

3.4.9. Лампу біжучої хвилі охоплено позитивним зворотним зв’язком через зовнішнє коло, що з’єднує її вихід зі входом. До якого типу належить нестійкість, що розвивається в такій системі?

3.4.10. З якою швидкістю треба рухатись уздовж лампи на зустрічних пучках, щоб сприймати нестійкість, що у ній розвивається, як конвективну?

3.4.11. Сформулюйте критерій Брігса для випадку =+i, де >0.

Задачі до розділу 3.4.

3.4.1. Дисперсійне рівняння для хвиль в двопроменевому підсилювачі із однаковими зустрічними пучками має вигляд:

(ω2−k2v02)2−2ωB2(ω2+k2v02)=0,

де v0 - швидкість пучків, В - їхня ленгмюрівська частота. За якого значення k досягається максимальний часовий інкремент нестійкості? Чому він дорівнює?

3.4.2. Дисперсійне рівняння для хвиль в двопроменевому підсилювачі із паралельними пучками однакової густини має вигляд:

ω−kv01−2+ω−kv02−2=ωB−2.

Вважаючи, що v01,02=v0, <<v0, знайти просторовий інкремент хвиль k.

Вказівка: вважати k=k+ik, |k|<<k.

3.4.3. Дисперсійне рівняння для хвиль в лампі біжучої хвилі (ЛБХ) в режимі синхронізму хвиль з пучком має вигляд:

(ω−kv0)(ω−kv0−ωq)(ω−kv0+ωq)=ω3I0R4U0,

де q - редукована ленгмюрівська частота електронного пучка, v0 - його середня швидкість, U0 - прискорююча напруга (eU0=mv02/2), I0 - сталий струм через ЛБХ, R - опір зв'язку. За якого мінімального значення струму I0 можливе просторове підсилення сигналу на частоті ?

3.4.4*. Побудувати сім’ю частотних залежностей просторового інкременту хвиль в ЛБХ для різних значень q. В якому діапазоні частот матиме місце нестійкість?

3.4.5. Дисперсійне рівняння для хвиль має вигляд:

а)k2c2=ω2−ωP2

(електромагнітні хвилі в плазмі);

б)ω−kv02=ω2ωB2ω2−ωP2

(хвилі просторового заряду електронного потоку в плазмі).

Що матиме місце в системі при <p - підсилення чи непропускання?

3.4.6. Користуючись критерієм Брігса, показати, що комплексні хвильові числа при чисто дійсних частотах, що є коренями дисперсійного рівняння для генератора на зустрічних пучках, відповідають непропусканню хвиль.

Це можна показати, використовуючи критерій Брігса (див. нижче п.3.4.5).

Справді, початкове гармонічне збурення в усьому просторі (саме воно відповідає заданому дійсному значенню хвильового числа) в аналізованій моделі з часом зростатиме за амплітудою.

Зворотний зв’язок у такій системі може забезпечуватися за рахунок трансформації на виході системи хвиль просторового заряду електронного пучка в ленгмюрівські хвилі або електромагнітні коливання, що доходять до входу.